表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00031 | 0.00036 | 0.00105 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 6.79 | 7.16 | 7.36 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0174 | 0.0100 | 0.0659 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.00007 | 0.00009 | ＜0.00007 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0066 | 0.0042 | 0.0020 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00354 | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00084 | 0.00094 | 0.00094 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.0014 | 0.0230 | 0.0035 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.73 | 0.69 | 1.26 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 8.20 | 8.14 | 9.60 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0103 | 0.0197 | 0.0136 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 21.8 | 22.1 | 27.4 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 173 | 176 | 243 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00096 | 0.00162 | 0.00218 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 123 | 119 | 86.8 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.30 | 2.42 | 2.24 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.189 | 0.356 | 0.264 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0071 | 0.0074 | 0.0049 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0026 | 0.0088 | 0.0037 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.80 | 0.93 | 0.74 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | <0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.26 | <0.23 | 0.27 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金龙路1号天桥直饮水 | 龙头寺路小游园处直饮水 | 益寿园门口直饮水 | 双湖路水木天地农商行门口直饮水 | 兴科大道回兴轻轨站重客隆门口直饮水 | 名人港湾一期凤鸣文化体育公园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ＜0.5 | 0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.15 | 6.81 | 7.71 | 7.23 | 6.71 | 6.71 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 11.2 | 13.3 | 7.1 | 10.6 | 17.0 | 24.5 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 3.29 | 4.38 | 3.23 | 2.21 | 1.57 | 0.89 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 2.41 | 4.44 | 1.56 | 1.47 | 1.57 | 1.39 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 1.11 | 0.90 | 1.42 | 0.77 | 1.15 | 0.86 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 18.5 | 16.9 | 25.3 | 18.5 | 24.8 | 52.0 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.16 | 0.16 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00110 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | 0.013 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0154 | ＜0.00003 | 0.0212 | 0.00678 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 33 | 45 | 未检出 | 16 | 4 | 46 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宏锦路公厕外直饮水 | 绿意园直饮水 | 紫园路公厕旁直饮水 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水 | 融创中央广场直饮水 | 宝圣西路永辉对面直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.28 | 7.41 | 7.07 | 7.79 | 7.39 | 7.47 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 34.4 | 6.1 | 12.2 | 15.2 | 14.1 | 16.9 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 24.3 | 1.15 | 4.46 | 0.93 | 1.31 | 4.34 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 9.30 | 1.57 | 2.12 | 1.38 | 1.76 | 2.90 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 1.86 | 0.98 | 1.22 | 1.05 | 0.68 | 0.50 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 66.0 | 18.2 | 18.5 | 44.0 | 52.0 | 55.0 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.91 | ＜0.15 | ＜0.15 | 0.17 | 0.29 | 0.51 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00050 | ＜0.00009 | 0.00010 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0167 | ＜0.00003 | 0.00425 | 0.00790 | 0.00048 | 0.0208 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 48 | 47 | 41 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 德才路与建辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 空港佳园社区医院旁直饮水 | 学盛路与丛岩路交界处移动公厕旁直饮水 | 学汇路与博汇路交界处移动公厕旁直饮水 | 和庆路与同辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 学盛路与学盛二路交界处移动公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.12 | 7.27 | 7.35 | 7.22 | 7.22 | 7.15 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 18.1 | 19.9 | 3.0 | 6.3 | 14.5 | 34.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.37 | 0.94 | ＜0.75 | ＜0.75 | 1.33 | 3.79 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.91 | 1.79 | 0.67 | 0.48 | 4.65 | 4.24 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.66 | 1.30 | 0.82 | 0.70 | 0.98 | 0.62 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 49.0 | 50.0 | 15.9 | 16.8 | 16.2 | 66.0 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.32 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 1.07 | 0.73 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00012 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00018 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0213 | 0.00487 | 0.0122 | 0.0284 | 0.0238 | 0.0232 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 48 | 46 | 未检出 | 49 | 未检出 | 47 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝航路三巷12号对面直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 汉渝路58-2-1号直饮水 | 龙石路末端公厕外直饮水 | 湖滨西路公厕外直饮水 | 宝圣大道金果路公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.90 | 7.39 | 6.76 | 7.37 | 6.85 | 6.78 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 8.3 | 15.2 | 7.2 | 4.4 | 2.3 | 6.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | ＜0.75 | ＜0.75 | ＜0.75 | 4.44 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.58 | 1.80 | 1.00 | 2.10 | 1.37 | 1.38 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.72 | 0.90 | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 1.22 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 16.3 | 17.2 | 18.0 | 18.6 | 16.3 | 15.4 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.32 | 0.70 | 0.47 | <0.15 | 0.19 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00009 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00036 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0196 | 0.0232 | 0.0211 | 0.00232 | 0.00030 | 0.0154 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 26 | 未检出 | 9 | 5 | 48 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双湖路天宫琴露园直饮水 | 桂馥大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 武陵路广场直饮水 | 龙脊广场工具房旁直饮水 | 大龙山公园门口直饮水 | 春华大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.47 | 7.25 | 7.34 | 6.82 | 7.60 | 8.04 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 8.3 | 10.2 | 14.5 | 10.3 | 10.2 | 20.5 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | ＜0.75 | ＜0.75 | 2.49 | 1.09 | ＜0.75 | 1.32 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.36 | 1.60 | 5.68 | 2.26 | 1.52 | 1.61 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 1.22 | 0.84 | 1.00 | 0.82 | 1.03 | 1.03 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 24.3 | 16.8 | 18.5 | 16.3 | 18.5 | 47.8 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.20 | 0.57 | 1.08 | 0.46 | 0.23 | 0.33 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00029 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | ＜0.00003 | 0.0120 | 0.0200 | 0.0227 | 0.0233 | 0.00353 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 30 | 43 | 未检出 | 未检出 | 5 | 45 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体育馆公厕一楼直饮水 | 体育馆公厕二楼直饮水 | 空港西路公交起点站直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.10 | 7.41 | 8.17 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 14.1 | 13.1 | 15.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | ＜0.75 | 10.7 | 0.81 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.27 | 8.96 | 1.20 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.72 | 0.57 | 0.59 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 25.2 | 185 | 33.1 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.26 | 0.76 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00051 | 0.00011 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | 0.0241 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 42 | 44 | 35 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五星路管网水 | 渝北区地税局管网水 | 银海北极星管网水 | 黄泥磅管网水 | 两江春城管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.98 | 2.16 | 2.24 | 2.31 | 2.06 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |