渝北宝圣湖重庆九渝园林景观工程有限公司“8·21”一般机械伤害事故调查处理

结案情况公示

2024年8月21日22时40分左右，在渝北区金果大道310号渝北区人和组团N分区N19-2-2地块(一批次)项目园林景观工程施工过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约170万。

接事故报后，区应急局、区住房城乡建委、宝圣湖街道办事处、宝圣湖派出所等单位人员及时赶赴现场，对现场进行处置。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》的相关规定，经区政府授权委托，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区住房城乡建委、宝圣湖街道办事处等单位参加的渝北宝圣湖重庆九渝园林景观工程有限公司“8·21”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），同时，邀请綦江区人民政府、渝北区纪委监委、渝北区人民检察院派员参加事故调查工作，并邀请重庆市应急管理专家库3名专家进行技术鉴定，调查组对事故展开全面调查。

目前，该起生产安全事故，已经重庆市渝北区人民政府批复结案。现向社会公示：

一、事故直接原因

（一）直接原因

1. 挖掘机行走地面不坚实，挖掘机驾驶员操作不当。挖掘机吊运土工膜时，履带前端已驶出堆土顶部斜坡位置，堆土边缘和斜坡位置土体不密实，承载力差，致使履带前端突然下沉，挖掘机整体向前倾斜，挖斗随之向前下方移动，撞击到作业人员。挖掘机行走地面不坚实，不符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第5.2.1条和重庆九渝园林景观工程有限公司提供的《安全技术交底汇总》之《单斗挖掘机操作安全交底》第1条的要求。

2. 作业人员违规在挖机回转半径内作业。卢某一边指挥挖机吊运土工膜，一边用手推土工膜，处于挖机旋转范围，易被挖斗撞击。违反《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJT180-2009第3.1.7条和重庆九渝园林景观工程有限公司提供的《安全技术交底汇总》之《土石方机械操作安全交底》第9条的规定。

（二）间接原因

1. 现场无专人协调指挥。重庆九渝园林景观工程有限公司工人卢某在挖掘机回旋半径内作业时现场无专人协调指挥。

2. 教育培训不到位。重庆九渝园林景观工程有限公司未对挖掘机司机王某某进行入场三级安全教育培训，王某某未经项目部考核合格便进入施工区域作业，导致事故发生。

3. 隐患排查不到位。重庆九渝园林景观工程有限公司未建立安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度，安全员未在现场开展隐患排查工作，未及时发现并消除挖掘机在不坚实地面行走、挖掘机驾驶员操作不当和作业人员违规在挖机回转半径内作业的安全隐患。

二、事故处理情况

对重庆九渝园林景观工程有限公司处以伍拾贰万伍仟元人民币罚款的行政处罚，对重庆九渝园林景观工程有限公司实际控制人刘某某以罚款贰万玖仟柒佰陆拾元人民币的行政处罚，对重庆九渝园林景观工程有限公司项目经理吴某某以罚款叁万叁仟陆佰元人民币的行政处罚，对重庆九渝园林景观工程有限公司安全员黄某处以罚款壹万零伍佰元人民币的行政处罚。

重庆市渝北区应急管理局

2024年10月18日