渝北回兴重庆北新物资回收有限公司银锦路经营部“6·2”一般机械伤害事故调查处理结案情况公示

2024年6月2日8时20分左右，重庆北新物资回收有限公司银锦路经营部在渝北区回兴街道羽裳路社区银锦路77号1号发生一起机械伤害事故，导致1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》的相关规定，经区政府授权，成立了由区应急局牵头，区政府办、区公安分局、区总工会、区商务委、回兴街道办事处等单位人员参加的渝北回兴重庆北新物资回收有限公司银锦路经营部“6·2”一般机械伤害事故调查组。同时，邀请了渝北区纪委监委、渝北区人民检察院派员参加事故调查工作，并邀请渝北区应急管理专家库3名专家作为专家组成员参与事故调查，对事故展开全面调查。

目前，该起生产安全事故，已经重庆市渝北区人民政府批复结案。现向社会公示：

一、事故直接原因

（一）直接原因

1. 事发冷压泡沫机不符合国家标准的安全生产条件。现场使用的冷压泡沫机进料口无防护装置，不符合《机械安全设计通则  风险评估与风险减小》（GB/T15706-2012）6.3.1一般要求的规定。

2. 由于事发区域无人目击事故发生经过，经调查后综合分析，徐某某在进行冷压泡沫机粉碎作业过程中，未对冷压泡沫机的危险性进行有效辨识，没有和粉粹机进料口保持安全距离，在无防护装置的进料口送料作业时不慎将捆绑绳卷入冷压泡沫机，高速移动的捆绑绳带动地面上的编织袋和其他捆绑绳将徐某某绊倒后拖入冷压泡沫机进料口内，导致事故发生。

（二）间接原因

1. 未建立健全安全生产责任制、未开展隐患排查和治理工作。重庆北新物资回收有限公司银锦路经营部未建立健全安全生产责任制，未成立安全管理机构也未配备专职或兼职人员从事安全生产工作，未明确现场管理人员的安全生产职责，日常生产过程中未开展隐患排查和治理工作，未排查发现冷压泡沫机进料口无防护装置的安全隐患。

- 2. 未制定冷压泡沫机等设施设备的操作规程。重庆北新物资回收有限公司银锦路经营部未制定冷压泡沫机操作手册等规章制度和操作规程，导致从业人员无章可循。

3. 未对从业人员进行安全生产教育培训。重庆北新物资回收有限公司银锦路经营部未对徐某某进行入职三级安全教育培训，无对徐某某的安全教育培训记录，其未经考核合格便上岗作业。

二、事故处理情况

对重庆北新物资回收有限公司银锦路经营部处以伍拾柒万伍仟元人民币罚款的行政处罚；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款之规定，将重庆北新物资回收有限公司银锦路经营部负责人陈某某移送司法机关处理。

重庆市渝北区应急管理局

2024年10月9日